Ruční řezačka píce RP 03 – návod k použití

Řezačka je určena pro řezání kopřiv a ostatní drobné píce, vhodné k pří-
pravě krmiva pro drobné domácí zvířectvo.

PŘED POUŽITÍM ODEJMĚTE KRYT A NAMAŽTE VŠECHNA KLUZNÁ
ULOŽENÍ, VČETNĚ ŠNEKOVÉHO PŘEVODU. NENAMAZÁNÍM
TĚCHTO ČÁSTÍ MŮŽE DOJÍT K RYCHLÉMU A NADMĚRNÉMU
OPOTŘEBENÍ, HLAVNĚ PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ.

INSTALACE
Vyšroubujte šroub M8×110 z rukojeti. Rukojeť znovu připevněte z přední strany setrvačníku pomocí šroubu M8 × 110. Šroub utáhněte pouze natolik, aby se rukojeť mohla volně otáčet.

Pro zajištění šroubu proti povolení nasaďte ze zadní strany setrvačníku podložku Ø 8,4 a dotáhněte kontra matici M8.

Upevnění korýtka společně se skříní na stůl nebo desku se provede vruty
(šrouby do dřeva), které jsou přibaleny. Vrutem se upevní i konec korýtka
k desce. Dále je nutno před započetím řezání překontrolovat ostří nožů a
popřípadě provést jejich přiostření, neboť dobře naostřené a seřízené
nože jsou podstatnou podmínkou dobré funkce řezačky. Při seřizování
nožů je třeba dbát na to, aby tyto měly jen mírné předpětí na ústí, a to po
celé jeho délce rovnoměrné.

TUPÉ NOŽE, POPŘÍPADĚ JEJICH ŠPATNÉ SEŘÍZENÍ MÁ ZA NÁ-
SLEDEK PĚCHOVÁNÍ PÍCE V ÚSTÍ, KTERÉ SE JEVÍ JAKO ŠPATNÁ FUNKCE PODÁVACÍCH VÁLEČKŮ!

Nadměrný přítlak způsobuje zničení ostří - vytvoření jehly a jeho ohnutí.
Správné seřízení se pozná podle toho, že píce je po celé ploše ústí dobře odříznutá, bez vršících vláken.

Použití 3 nožů doporučujeme pro počáteční výkrm. Pro odrostlejší zvířata a pro řezání kopřiv na sušení lze použít pouze jednoho nože.

OBSLUHA
Píce určená k řezání se vkládá do korýtka a tlačí se směrem k nožům.
Otáčením setrvačníku je píce zachycena podávacími válci a vtlačena do
ústí, kde je noži řezána. Dávkování píce musí být plynulé a rovnoměrné.
Po podání první dávky a jejího posunu válečky je nejlépe další dávku podsunout pod konec předešlé dávky. Tím se zajistí plynulost a rovnoměrnost podávání.

Stane-li se, že se posuv píce zastaví (nože přestanou řezat) i při jinak dobrých podmínkách, je třeba uvolnit ústí zpětným chodem, založit novou dávku a rozmačkanou postupně přidávat. Opakuje-li se tato situace, je nutné překontrolovat ostří nožů (případně přiostřit) a řezačku znovu seřídit. Na zimu řezačku nakonzervujte hustším olejem. Nože je možno dle potřeby přiostřit.

POZOR! PŘI PRÁCI MĚJTE NASAZEN KRYT PŘEVODU. PŘI ČIŠTĚNÍ DBEJTE, ABY NEDOŠLO K PORANĚNÍ NOŽI. ŘEZAČKU UMÍSTĚTE TAK, ABY K NÍ NEMĚLY PŘÍSTUP DĚTI!